曲师环审〔2025〕7号

曲靖市生态环境局师宗分局关于曲靖鑫隆环保有限责任公司1000t/d炉渣综合利用项目

环境影响报告表的批复

曲靖鑫隆环保有限责任公司：

你单位申请报批的《曲靖鑫隆环保有限责任公司1000t/d炉渣综合利用项目环境影响报告表》（以下简称《报告表》）收悉。经审查，符合《中华人民共和国环境影响评价法》及其他法律法规的规定。经研究批复如下：

一、该项目建设地点位于曲靖市师宗县丹凤街道办事处师宗县生活垃圾填埋场旁距离50m。项目于2024年11月8日取得师宗县发展和改革局投资项目备案证，项目代码：2411-530323-04-01-894686。项目总投资1000万元，其中环保投资49.1万元，占总投资的4.91%。属于新建项目，主要建设有主厂房、管理房、原料堆场、环保砂堆场、（铁砂、铜、铝）晒场、成品铁（大铁、碎铁、铁砂）堆场、成品铜堆场、成品铝堆场、三级沉淀池、初期雨水池等建筑，日处理生活垃圾焚烧炉渣1000吨。根据《报告表》评价结论、专家组评审意见和曲靖市生态环境局师宗分局建设项目行政审批委员会审查意见，同意建设单位按照《报告表》中所述项目性质、规模、地点、环境保护对策措施和本批复的要求进行建设。

二、项目在建设和运营管理中必须认真落实《报告表》中提出的各项环境保护对策措施，严格执行建设项目环境保护设施与主体工程同时设计、同时施工、同时投入使用的 “三同时”制度。

三、项目施工期和运营期重点做好以下工作：

- 施工废水收集沉淀后回用于施工和洒水降尘，不外排。

- 施工场地适时洒水降尘，并对堆存的砂石料采取覆盖措施；运输车辆遮盖密闭运输。

- 废弃土石方回填利用，不外排；施工过程产生的建筑垃圾统一收集后按当地城管部门的要求处置。

- 合理安排施工时间，加强对施工人员的管理，做到文明施工；对于运输车辆噪声，应限制车速，对运输车辆定期维修保养，减少或杜绝鸣笛，合理安排运输路线。

- 原料堆存、装卸、成品晒场、成品堆场、生产线均设置在密闭厂房（仅留进出口）内进行，地面防渗，水泥硬化；在下料和储存时将厂房门关闭，并在堆存区设置1台移动式雾炮机压尘，炉渣入料时在两个料斗旁各设置1台固定式雾炮机压尘，在两个落料口两侧各装有2个喷淋头，为炉渣加湿抑尘；炉渣处理工艺为湿式分选，运输车辆采用篷布遮盖，厂区道路硬化并及时清理，环保砂出料口处设置车辆冲洗装置，用于出场车辆冲洗。要求颗粒物达到《大气污染物综合排放标准》（GB16297-1996）表2中的无组织排放监控浓度限值；食堂油烟安装抽油烟机要求达到《饮食业油烟排放标准（试行）》（GB18483-2001）排放。

- 分选废水、环保砂堆场及其他产品晒场产生的渗滤液和车辆冲洗废水经截水沟收集后经管道进入三级沉淀池（513.6m3）进行沉淀处理，处理后循环利用不外排；初期雨水经收集池（8.1m3）收集沉淀后用于厂区道路洒水降尘，不外排；设置应急事故池一座（383m3），应急事故池平时空置，用于事故状态下的废水收集；餐饮废水设置油水分离器处理后排入三格化粪池（10m3），生活污水经化粪池处理达到《污水综合排放标准》（GB8979-1996）三级标准与《污水排入城镇下水道水质标准》（G3/T31962-2015）A级标准中较严值后，园区污水处理厂投入运行前，化粪池定期清掏用作周边农田施肥。园区污水处理厂投入运行后，由污水管道排至师宗产业园区大同片区污水处理厂处理达标后排放。

- 选用先进的低噪声设备，各产噪设备均进行减振处理、设备安装消声器等，降低噪声，要求达到《工业企业厂界环境噪声排放标准》（GB12348-2008）中3类标准的限值。

- 生活垃圾经垃圾桶集中收集后，按环卫部门的要求处置；未燃尽物质收集于一般工业固体废物暂存间（300m2）和经脱水后的沉淀池污泥定期运送至师宗县生活垃圾焚烧发电厂焚烧；废机油、废机油桶、废含油抹布手套收集于危废暂存间（10m2），定期委托有资质单位清运处置并做好台账管理，严禁外排。

- 生产废水进行自行监测每年监测一次，确保不含重金属等有毒有害成分，炉渣每年进行一次属性鉴定，确保不含危险废物，制定相关管理制度，做好台账管理并如实记录。

# 四、主要污染物排放总量控制指标：本项目不涉及主要污染物排放总量控制指标。

# 五、项目建成后，请及时办理排污许可和竣工环保自主验收手续，环保设施必须经验收合格后方可投入使用。

# 六、本项目自批准之日起超过5年未开工建设的，其环境影响评价文件应报原审批部门重新审核。在建设过程中若项目的性质、规模、地点、采用的生产工艺或污染防治措施等发生重大变动，应当重新报批项目的环境影响评价文件。

七、请师宗县生态环境保护综合行政执法大队做好该项目施工期和运营期的环境保护“三同时”监察工作和日常监督管理工作，确保环保设施按照环评报告表及其批复中的要求落实，并投入使用。

曲靖市生态环境局师宗分局

2025年3月18日